Parametri Hajdelberg retinalne tomografije II u evaluaciji progresije glaukoma visokog pritiska i glaukoma normalnog pritiska

Apstrakt

Uvod/cilj: Pomoću Heidelberg Retinalne Tomografije II (HRT II) vršili smo kvantitativnu analizu optičkih diskova očiju sa glaukomom visokog pritiska (HPG) i glaukomom normalnog pritiska (NPG), sa namerom da utvrdimo koji će se od segmentalnih i globalnih parametara optičkog diska pokazati kao najoptimalniji za praćenje progresije promena u ova dva stanja.

Metode: Rezultati 73 oka od 73 pacijenta sa HPG i NPG su analizirani prema godištu, refrakcionim greškama i stereomerijskim parametrima.

Rezultati: Statistički značajna razlika (p <0.05) između globalnih bazičnih i pratećih rezultata je nađena na relaciji: rim volume, maximum cup depth and cup shape measure ( u HPG grupi), and C/D ratio, cup volume, rim volume and cup shape measure ( u NPG grupi). Bazični i prateći rezultati retinalnog sloja nervnih vlakana u temporalnom i infero temporalnom sektoru su pokazali međusobno značajnu razliku.

Zaključak: Nekoliko HRT parametara su korisni za praćenje progresivnih promena optičkog diska u očima sa HPG i NPG. Kako segmentalno tako i globalno skeniranje je od značaja u praćenju progresije glaucoma.

Ključne reči:  glaukom, progresija, optič disk, Heidelberg Retinalna Tomografija II